非線性控制

Nonlinear Control

第二章作業

學號 : P46104285

研究生 : 楊亞勳

授課教授 : 楊憲東

Department of Aeronautics and Astronautics

National Cheng Kung University

Tainan, Taiwan, ROC

中華民國 111年 10月8日

目錄

第一題	1

第二題	7

第三題	14

MATLAB Code	17

第一題

Question:

考慮(2.4.3)式，選取 6 種不同的(𝑎, 𝑏)值，使得特徵方程式 所求得到的 2 個特徵值的位置剛好對應到圖 2.4.1 的 6 種情形。針對這 6 種不同的(𝑎, 𝑏)值，畫出(2.4.3) 式的相平面軌跡，並比較圖 2.4.1 的軌跡，驗證所得結果的正確性。

Answer:

此題要探討的是對非線性系統平衡點附近的相軌跡。由二皆非線性系統開始

(1.1)

透過泰勒級數展開後，將高階項捨取後可得一線性化系統

(1.2)

此系統若轉換為矩陣之形式後可得

(1.3)

由此系統之系統矩陣可取得此系統之特徵方程式

(1.4)

由不同的 值，可得不同的特徵值

(1.5)

而根據不同的特徵值，系統會有不同的相平面軌跡。表1.1整理出6種情形所對應之特徵值和 值。

| 表1.1、不同情形所對應之系統參數和特徵值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 穩定焦點 (Stable focus) |  |  |
| 不穩定焦點 (Unstable focus) |  |  |
| 不穩定焦點 (Unstable focus) |  |  |
| 穩定節點 (Stable node) |  |  |
| 中心點 (Center) |  |  |
| 鞍點 (Saddle point) |  |  |

- 穩定焦點 (Stable focus)

此情形的系統參數為 、特徵值為。圖1.1為此參數下複數平面圖，根的形式為共軛複數根，實部為負。初始值之設定為開始， 以0.2為變化量，使用兩個迴圈至為止。圖1.2為此設定下之相平面圖，圖中橫軸為，縱軸為。由圖中觀察可知，不管初始值之位置為何，軌跡到最後都會以螺旋狀的趨勢趨於原點，而螺旋狀震盪發生的原因可尤其根的位置得知，因跟有負實部，damping ratio為小於一的實數，故其解會產生震盪現象。此種平衡點被稱為穩定焦點(Stable focus)。

| 圖1.1、穩定焦點 (Stable focus)之特徵值在複數平面上的位置 | 圖1.2、穩定焦點 (Stable focus)之相平面軌跡 |
| --- | --- |

- 不穩定焦點 (Unstable focus)

此情形的系統參數為 、特徵值為。圖1.3為此參數下複數平面圖，根的形式為共軛複數根，實部為正。初始值之設定為開始， 以0.2為變化量，使用兩個迴圈至為止。圖1.4為此設定下之相平面圖，圖中橫軸為，縱軸為。由圖中觀察可知，不管初始值之位置為何，軌跡皆會以螺旋狀的方式向外發散，產生震盪的原因和上述穩定焦點相同，這種情形之平衡點被稱作不穩定焦點 (Unstable focus)。

| 圖1.3、不穩定焦點 (Unstable focus)之特徵值在複數平面上的位置 | 圖1.4、不穩定焦點 (Unstable focus)之相平面軌跡 |
| --- | --- |

- 穩定節點 (Stable node)

此情形的系統參數為 、特徵值為。圖1.5為此參數下複數平面圖，根的形式皆為負實數。初始值之設定為開始， 以0.2為變化量，使用兩個迴圈至為止。圖1.6為此設定下之相平面圖，圖中橫軸為，縱軸為。由圖中觀察可知，每個初始位置之軌跡，不會像焦點般有螺旋狀 (震盪)的方式收斂於原點，，此種平衡點被稱作穩定節點 (Stable node)。

| 圖1.5、穩定節點 (Stable node)之特徵值在複數平面上的位置 | 圖1.6、穩定節點 (Stable node)之相平面軌跡 |
| --- | --- |

- 不穩定節點 (Unstable node)

此情形的系統參數為 、特徵值為。圖1.7為此參數下複數平面圖，根的形式皆為正實數。初始值之設定為開始， 以0.2為變化量，使用兩個迴圈至為止。圖1.8為此設定下之相平面圖，圖中橫軸為，縱軸為。由圖中觀察可知，各個初始值之軌跡會直接向外發散，沒有震盪的現象，這種平衡點被稱作不穩定節點  (Unstable node)。

| 圖1.7、不穩定節點 (Unstable node)之特徵值在複數平面上的位置 | 圖1.8、不穩定節點 (Unstable node)之相平面軌跡 |
| --- | --- |

- 中心點 (Center)

此情形的系統參數為 、特徵值為。圖1.9為此參數下複數平面圖，根的形式為虛軸上之共軛負根。初始值之設定為開始， 以0.2為變化量，使用兩個迴圈至為止。圖1.10為此設定下之相平面圖，圖中橫軸為，縱軸為。由圖中觀察可知，此種根的形式會使相平面軌跡不發散也不收斂，而是圍繞著原點旋轉，此種平衡點被稱作中心點 (Center)。

| 圖1.9、中心點 (Center)之特徵值在複數平面上的位置 | 圖1.10、中心點 (Center)之相平面軌跡 |
| --- | --- |

- 鞍點 (Saddle point)

此情形的系統參數為 、特徵值為。圖1.11為此參數下複數平面圖，根的形式為二實根，一正一負。初始值之設定為開始， 以0.2為變化量，使用兩個迴圈至為止。圖1.12為此設定下之相平面圖，圖中橫軸為，縱軸為。由圖中觀察可知，此種平衡點一開始會有收斂到原點之趨勢，但當過了某個未知臨界值後，相平面軌跡會直接向外發散，此種平衡點被稱作鞍點 (Saddle point)。

| 圖1.11、鞍點 (Saddle point)之特徵值在複數平面上的位置 | 圖1.12、鞍點 (Saddle point)之相平面軌跡 |
| --- | --- |

根據不同的系統參數，我們可以得到不同的特徵值，對應到6種不同的情形。而根據MATLAB數值模擬之結果，不同特徵根所對應到之像平面軌跡形式，和課本中的描述相符。

第二題

Question:

試以座標變換

(2.1)

求下列三組非線性系統的解析解

由所得到的極座標方程式預測各個系統是否存在極限圓，其穩定性如何(穩定？半穩定?不穩定?) 。其次再以 MATLAB 分別畫出以上三組方程式的相平面軌跡圖 (每個象限約取 5 個初始點) ，驗證解析解的預測是否正確性。

Answer:

要將上述三個非線性系統以解析解表示出來，要將式(2.1)對時間微分，得到:

(2.2)

(2.3)

接著分別對(a)、(b)和(c)三種情形進行探討

- 不穩定的極限圓

為了求得此非線性系統之解析解，要先將兩個一階微分方程式代入(2.2)和(2.3)中，結果如下:

(2.4)

(2.5)

由上列推導可知，(a)之及座標表示式為 :

(2.6)

(2.7)

而解析解必須將解的形式化簡為 。為了得到解析解，要先將式(2.6)之兩端同乘 ，由此可以得到

(2.8)

接著令

(2.9)

將(2.9)對時間微分可得

(2.10)

將(2.9)和(2.10)代回(2.8)後可以得到

(2.11)

根據(2.11)之一階微分方程通解可以得到

(2.12)

最後再透過變數變換後得到(2.6)和(2.7)之解析解

(2.13)

(2.14)

接著可以透過(2.6)和(2.7)來觀察此系統隨著不同半徑所呈現出的不同行為:

- 當時， 。這說明當時，系統的相平面軌跡半徑會不斷地變小，直到收斂至0為止。

- 當時， 。這說明當時，系統的相平面軌跡半徑不會有任何變化，而是一直維持在極限圓上。

- 當時， 。這說明當時，系統的相平面軌跡半徑會不斷地變大，直到無窮遠處，是一種發散的現象。

為了驗證由極座標所得出來之推論，可用MATLAB繪製此系統之相平面軌跡。利用MATLAB之RK4數值求解器，設定三個不同的半徑初始值，分別為 、和。時間範圍為0~100秒，時間變化量為0.01，可得到圖2.1之像平面軌跡。由途中觀察可知，這三種初始值之軌跡如上述分析相同，在 時會維持在極限圓上，而當 時會離開極限圓。

圖2.1、不穩定極限圓

- 半穩定的極限圓

為了求得此非線性系統之解析解，要先將兩個一階微分方程式代入(2.2)和(2.3)中，結果如下:

(2.15)

(2.16)

由上列推導可知，(b)之及座標表示式為 :

(2.17)

(2.18)

而解析解必須將解的形式化簡為 。為了得到解析解，可以根據(2.17)和(2.18)進行以下推導:

(2.19)

若此時將初始狀態設定為 ，最後可以得到解析解:

(2.20)

接著可以透過(2.17)和(2.18)來觀察此系統隨著不同半徑所呈現出的不同行為:

- 當時， 。這說明當時，系統的相平面軌跡半徑會不斷地變小，直到收斂至0為止。

- 當時， 。這說明當時，系統的相平面軌跡半徑不會有任何變化，而是一直維持在極限圓上。

- 當時， 。這說明當時，系統之像平面軌跡會不斷向極限圓收斂。

為了驗證由極座標所得出來之推論，可用MATLAB繪製此系統之相平面軌跡。利用MATLAB之RK4數值求解器，設定三個不同的半徑初始值，分別為 、和。時間範圍為0~100秒，時間變化量為0.01，可得到圖2.2之像平面軌跡。由途中觀察可知，這三種初始值之軌跡如上述分析相同，在 和時會維持在極限圓上，而當 時會離開極限圓，向原點收斂。

圖2.2、不穩定極限圓

- 穩定的極限圓

為了求得此非線性系統之解析解，要先將兩個一階微分方程式代入(2.2)和(2.3)中，結果如下:

(2.21)

(2.22)

由上列推導可知，(c)之及座標表示式為 :

(2.23)

(2.24)

而解析解必須將解的形式化簡為 。為了得到解析解，要先將式(2.23)之兩端同乘 ，由此可以得到

(2.25)

接著令

(2.26)

將(2.26)對時間微分可得

(2.27)

將(2.26)和(2.27)代回(2.25)後可以得到

(2.28)

根據(2.28)之一階微分方程通解可以得到

(2.29)

最後再透過變數變換後得到(2.23)和(2.24)之解析解

(2.25)

(2.26)

接著可以透過(2.23)和(2.24)來觀察此系統隨著不同半徑所呈現出的不同行為:

- 當時， 。這說明當時，系統的相平面軌跡半徑會不斷地變大，直到進入極限圓。

- 當時， 。這說明當時，系統的相平面軌跡半徑不會有任何變化，而是一直維持在極限圓上。

- 當時， 。這說明當時，系統的相平面軌跡半徑會不斷地收斂至1，也就是收斂至極限圓上。

為了驗證由極座標所得出來之推論，可用MATLAB繪製此系統之相平面軌跡。利用MATLAB之RK4數值求解器，設定三個不同的半徑初始值，分別為 、和。時間範圍為0~100秒，時間變化量為0.01，可得到圖2.1之像平面軌跡。由途中觀察可知，這三種初始值之軌跡如上述分析相同，不論是大於1、等於1或是小於一階會收斂至極限圓，此種情形被稱作穩定極限圓。

圖2.3、穩定極限圓

第三題

Question:

利用 MATLAB 畫出圖 2.7.7 所示飽和系統的相平面軌跡圖，其中採用下列的參數設定： 𝑇 = 1，𝐾 = 4，𝑀0 = 0.2，𝑒0 = 0.2。比較圖 2.7.8 的手繪圖以及圖 2.7.9 的電腦繪製圖， 你所得到的軌跡圖是否與之相符？是否能得到比手繪圖更精確的結果？

Answer:

下圖為飽和系統之控制迴路圖，此系統之行為可用以下微分方程來描述:

(3.1)

又因此系統有一飽和元件，故可將(3.1)根據飽和系統分為三個區段:

- 正飽和區

(3.2)

- 線性區

(3.3)

- 負飽和區

(3.4)

根據題目的參數: 、、和 ，用MATLAB中的數值求解器ODE45來繪製相平面軌跡圖。

圖3.1、MATLAB繪製之相平面軌跡

圖3.1為使用MATLAB繪製出的向平面軌跡，和課本中之圖2.7.9電腦數值積分的結果幾乎吻合。而課本中2.7.8b之乙等斜率法繪製之像平面軌跡雖然無法像電腦計算般精確，但外型特徵皆有表現出來。

# MATLAB Code

第一題

% Nolinear Control HW2_1 clc; clear; close all; %% t_final=100; delta_t=0.01; tspan=0:delta_t:t_final; FS_ax=14; %% Stable focus figure(1) sys1=[1 2 5]; for i=-1:0.2:1 for j=-1:0.2:1 x1=[i j]; [t1, y1]=ode45(@(tspan, x1) odefun(tspan, x1, sys1), tspan, x1); plot(y1(:,1), y1(:,2), 'r-') hold on end end ax=gca; title('Phase Plane of Stable focus , $(a,b)=(2,5)$', 'interpreter', 'latex') xlabel('$x$', 'interpreter', 'latex') ylabel('$\dot{x}$', 'interpreter', 'latex') set(gca, 'XLim' ,[-1.5 1.5], 'YLim' ,[-1.5 1.5], 'FontSize', FS_ax, 'FontName', 'Time New Roman') grid on r1=roots(sys1); figure(2) scatter( real(r1), imag(r1), 'x', 'r') ax=gca; title('Roots of Characteristic Function with $(a,b)=(2,5)$' , 'interpreter', 'latex') set(gca, 'XLim' ,[-2 0.1], 'YLim' ,[-3 3], 'FontSize', FS_ax, 'FontName', 'Time New Roman') xlabel('$Re$', 'interpreter', 'latex') ylabel('$j\omega$', 'interpreter', 'latex') line([0 0],ylim(),'Color','k'); line(xlim(),[0 0],'Color','k'); grid on %%Unstable focus figure(3) sys2=[1 -2 5]; for i=-1:0.2:1 for j=-1:0.2:1 x2=[i j]; [t2, y2]=ode45(@(tspan, x2) odefun(tspan, x2, sys2), tspan, x2); plot(y2(:,1), y2(:,2), 'r-') hold on end end ax=gca; title('Phase Plane of Unstable focus , $(a,b)=(-2,5)$', 'interpreter', 'latex') xlabel('$x$', 'interpreter', 'latex') ylabel('$\dot{x}$', 'interpreter', 'latex') set(gca, 'XLim' ,[-1000 1000], 'YLim' ,[-1000 1000], 'FontSize', FS_ax, 'FontName', 'Time New Roman') grid on r2=roots(sys2); figure(4) scatter( real(r2), imag(r2), 'x', 'r') ax=gca; title('Roots of Characteristic Function with $(a,b)=(-2,5)$' , 'interpreter', 'latex') set(gca, 'XLim' ,[-0.1 2], 'YLim' ,[-3 3], 'FontSize', FS_ax, 'FontName', 'Time New Roman') xlabel('$Re$', 'interpreter', 'latex') ylabel('$j\omega$', 'interpreter', 'latex') line([0 0],ylim(),'Color','k'); line(xlim(),[0 0],'Color','k'); grid on %% Stable node figure(5) sys3=[1 4 3]; for i=-1:0.2:1 for j=-1:0.2:1 x3=[i j]; [t3, y3]=ode45(@(tspan, x3) odefun(tspan, x3, sys3), tspan, x3); plot(y3(:,1), y3(:,2), 'r-') hold on end end ax=gca; title('Phase Plane of Stable node , $(a,b)=(4,3)$', 'interpreter', 'latex') xlabel('$x$', 'interpreter', 'latex') ylabel('$\dot{x}$', 'interpreter', 'latex') set(gca, 'XLim' ,[-1.5 1.5], 'YLim' ,[-1.5 1.5], 'FontSize', FS_ax, 'FontName', 'Time New Roman') grid on r3=roots(sys3); figure(6) scatter( real(r3), imag(r3), 'x', 'r') ax=gca; title('Roots of Characteristic Function with $(a, b)=(4,3)$' , 'interpreter', 'latex') set(gca, 'XLim' ,[-4 0.1], 'YLim' ,[-3 3], 'FontSize', FS_ax, 'FontName', 'Time New Roman') xlabel('$Re$', 'interpreter', 'latex') ylabel('$j\omega$', 'interpreter', 'latex') line([0 0],ylim(),'Color','k'); line(xlim(),[0 0],'Color','k'); grid on %% Unstable node figure(7) sys4=[1 -4 3]; for i=-1:0.2:1 for j=-1:0.2:1 x4=[i j]; [t4, y4]=ode45(@(tspan, x4) odefun(tspan, x4, sys4), tspan, x4); plot(y4(:,1), y4(:,2), 'r-') hold on end end ax=gca; title('Phase Plane of Unstable node , $(a,b)=(-4,3)$', 'interpreter', 'latex') xlabel('$x$', 'interpreter', 'latex') ylabel('$\dot{x}$', 'interpreter', 'latex') set(gca, 'XLim' ,[-5 5], 'YLim' ,[-5 5], 'xtick', [-5:1:5], 'ytick', [-5:1:5], 'FontSize', FS_ax, 'FontName', 'Time New Roman') grid on r4=roots(sys4); figure(8) scatter( real(r4), imag(r4), 'x', 'r') ax=gca; title('Roots of Characteristic Function with $(a,b)=(-4,3)$' , 'interpreter', 'latex') set(gca, 'XLim' ,[-1 4], 'YLim' ,[-3 3], 'FontSize', FS_ax, 'FontName', 'Time New Roman') xlabel('$Re$', 'interpreter', 'latex') ylabel('$j\omega$', 'interpreter', 'latex') line([0 0],ylim(),'Color','k'); line(xlim(),[0 0],'Color','k'); grid on %% Center figure(9) sys5=[1 0 3]; for i=-1:0.2:1 for j=-1:0.2:1 x5=[i j]; [t5, y5]=ode45(@(tspan, x5) odefun(tspan, x5, sys5), tspan, x5); plot(y5(:,1), y5(:,2), 'r-') hold on end end ax=gca; title('Phase Plane of Center , $(a,b)=(0,3)$', 'interpreter', 'latex') xlabel('$x$', 'interpreter', 'latex') ylabel('$\dot{x}$', 'interpreter', 'latex') set(gca, 'XLim' ,[-2.5 2.5], 'YLim' ,[-2.5 2.5], 'FontSize', FS_ax, 'FontName', 'Time New Roman') grid on r5=roots(sys5); figure(10) scatter( real(r5), imag(r5), 'x', 'r') ax=gca; title('Roots of Characteristic Function with $(a,b)=(0,3)$' , 'interpreter', 'latex') set(gca, 'XLim' ,[-2 2], 'YLim' ,[-3 3], 'FontSize', FS_ax, 'FontName', 'Time New Roman') xlabel('$Re$', 'interpreter', 'latex') ylabel('$j\omega$', 'interpreter', 'latex') line([0 0],ylim(),'Color','k'); line(xlim(),[0 0],'Color','k'); grid on %% Saddle point figure(11) sys6=[1 3 -4]; for i=-1:0.2:1 for j=-1:0.2:1 x6=[i j]; [t6, y6]=ode45(@(tspan, x6) odefun(tspan, x6, sys6), tspan, x6); plot(y6(:,1), y6(:,2), 'r-') hold on end end ax=gca; title('Phase Plane of Saddle point , $(a,b)=(3,-4)$', 'interpreter', 'latex') xlabel('$x$', 'interpreter', 'latex') ylabel('$\dot{x}$', 'interpreter', 'latex') set(gca, 'XLim' ,[-1.5 1.5], 'YLim' ,[-1.5 1.5], 'FontSize', FS_ax, 'FontName', 'Time New Roman') grid on r6=roots(sys6); figure(12) scatter( real(r6), imag(r6), 'x', 'r') ax=gca; title('Roots of Characteristic Function with $(a,b)=(3,-4)$' , 'interpreter', 'latex') set(gca, 'XLim' ,[-5 2], 'YLim' ,[-3 3], 'FontSize', FS_ax, 'FontName', 'Time New Roman') xlabel('$Re$', 'interpreter', 'latex') ylabel('$j\omega$', 'interpreter', 'latex') line([0 0],ylim(),'Color','k'); line(xlim(),[0 0],'Color','k'); grid on %% Differential Equation function dfdt=odefun(t, f, para) a=para(2); b=para(3); del_x1=f(2); del_x2=-a*f(2)-b*f(1); dfdt=[del_x1, del_x2]'; end

第二題

% Nolinear Control HW2_2 clc; clear; close all; %% t_final=100; delta_t=0.01; tspan=0:delta_t:t_final; FS_ax=14; LW=1.5; points=16; r_1=1; r_2=1.1; r_3=0.9; %% Unstable Limit Cycle figure(1) for i=1:points theta1=2*pi*i/points; c1=[r_1; theta1]; [t1, y1]=RK4(@odefun1, tspan, c1); x_11=y1(:,1).*cos(y1(:,2)); x_21=y1(:,1).*sin(y1(:,2)); p1=plot(x_11, x_21, 'r', 'LineWidth', LW); hold on plot(x_11(1),x_21(1),'ro'); end for i=1:points theta2=2*pi*i/points; c2=[r_2; theta2]; [t2, y2]=RK4(@odefun1, tspan, c2); x_21=y2(:,1).*cos(y2(:,2)); x_22=y2(:,1).*sin(y2(:,2)); p2=plot(x_21, x_22, 'g', 'LineWidth', LW); hold on plot(x_21(1),x_22(1),'go'); end for i=1:points theta3=2*pi*i/points; c3=[r_3; theta3]; [t3, y3]=RK4(@odefun1, tspan, c3); x_31=y3(:,1).*cos(y3(:,2)); x_32=y3(:,1).*sin(y3(:,2)); p3=plot(x_31, x_32, 'b', 'LineWidth', LW); hold on plot(x_31(1),x_32(1),'bo'); end axis equal grid on ax(1) = gca ; set(ax(1),'XLim',([-2 2]),'YLim',([-2 2]),'FontSize',FS_ax,'FontName','Times New Roman') xlabel('$x_1$(t)','Interpreter','latex') ylabel('$x_2$(t)','Interpreter','latex') hs(1) = legend([p1 p2 p3 ],{'$r_0 = 1$','$r_0 = 1.1$','$r_0 = 0.9$'},'Interpreter','latex') ; %% Semi-stable Limit Cycle figure(2) for i=1:points theta1=2*pi*i/points; c1=[r_1; theta1]; [t1, y1]=RK4(@odefun2, tspan, c1); x_11=y1(:,1).*cos(y1(:,2)); x_21=y1(:,1).*sin(y1(:,2)); p1=plot(x_11, x_21, 'r', 'LineWidth', LW); hold on plot(x_11(1),x_21(1),'ro'); end for i=1:points theta2=2*pi*i/points; c2=[r_2; theta2]; [t2, y2]=RK4(@odefun2, tspan, c2); x_21=y2(:,1).*cos(y2(:,2)); x_22=y2(:,1).*sin(y2(:,2)); p2=plot(x_21, x_22, 'g', 'LineWidth', LW); hold on plot(x_21(1),x_22(1),'go'); end for i=1:points theta3=2*pi*i/points; c3=[r_3; theta3]; [t3, y3]=RK4(@odefun2, tspan, c3); x_31=y3(:,1).*cos(y3(:,2)); x_32=y3(:,1).*sin(y3(:,2)); p3=plot(x_31, x_32, 'b', 'LineWidth', LW); hold on plot(x_31(1),x_32(1),'bo'); end axis equal grid on ax(2) = gca ; set(ax(2),'XLim',([-2 2]),'YLim',([-2 2]),'FontSize',FS_ax,'FontName','Times New Roman') xlabel('$x_1$(t)','Interpreter','latex') ylabel('$x_2$(t)','Interpreter','latex') hs(2) = legend([p1 p2 p3 ],{'$r_0 = 1$','$r_0 = 1.1$','$r_0 = 0.9$'},'Interpreter','latex') ; %% Stable Limit Cycle figure(3) for i=1:points theta1=2*pi*i/points; c1=[r_1; theta1]; [t1, y1]=RK4(@odefun3, tspan, c1); x_11=y1(:,1).*cos(y1(:,2)); x_21=y1(:,1).*sin(y1(:,2)); p1=plot(x_11, x_21, 'r', 'LineWidth', LW); hold on plot(x_11(1),x_21(1),'ro'); end for i=1:points theta2=2*pi*i/points; c2=[r_2; theta2]; [t2, y2]=RK4(@odefun3, tspan, c2); x_21=y2(:,1).*cos(y2(:,2)); x_22=y2(:,1).*sin(y2(:,2)); p2=plot(x_21, x_22, 'g', 'LineWidth', LW); hold on plot(x_21(1),x_22(1),'go'); end for i=1:points theta3=2*pi*i/points; c3=[r_3; theta3]; [t3, y3]=RK4(@odefun3, tspan, c3); x_31=y3(:,1).*cos(y3(:,2)); x_32=y3(:,1).*sin(y3(:,2)); p3=plot(x_31, x_32, 'b', 'LineWidth', LW); hold on plot(x_31(1),x_32(1),'bo'); end axis equal grid on ax(3) = gca ; set(ax(3),'XLim',([-2 2]),'YLim',([-2 2]),'FontSize',FS_ax,'FontName','Times New Roman') xlabel('$x_1$(t)','Interpreter','latex') ylabel('$x_2$(t)','Interpreter','latex') hs(3) = legend([p1 p2 p3 ],{'$r_0 = 1$','$r_0 = 1.1$','$r_0 = 0.9$'},'Interpreter','latex') ; %% function dfdt=odefun1(t,f) r=f(1); dr=r*(r^2-1); dtheta=-1; dfdt=[dr,dtheta]'; end function dfdt=odefun2(t,f) r=f(1); dr=-r*(r^2-1)^2; dtheta=-1; dfdt=[dr,dtheta]'; end function dfdt=odefun3(t,f) r=f(1); dr=-r*(r^2-1); dtheta=-1; dfdt=[dr,dtheta]'; end function [t,y] = RK4(ODESet,TimeSpan,InitialValue,varargin) % 2019 V1 % 2020/08/25 V2 %... User Given y0 = InitialValue; h = TimeSpan(2)-TimeSpan(1); %... RK4 t = TimeSpan; n = size(y0,1); y = zeros(n,length(t)); y(:,1) = y0; for i = 1:length(t)-1 yi = y(:,i); ti = t(i); f1 = ODESet(ti,yi); f2 = ODESet(ti+0.5*h,yi+0.5*h*f1); f3 = ODESet(ti+0.5*h,yi+0.5*h*f2); f4 = ODESet(ti+h,yi+h*f3); y(:,i+1) = yi + h*( 1/6*f1 + 1/3*f2 + 1/3*f3 + 1/6*f4 ); end y = y.'; end

第三題

% Nolinear Control HW2_3 clc; clear; close all; % T=1, K=4, M0=0.2, e0=0.2 %% t_final=100; delta_t=0.01; tspan=0:delta_t:t_final; T=1; K=4; M0=0.2; e0=0.2; para=[T,K,M0,e0]; x0=[2, 0]; LW_1 = 1.4 ; FS_ax = 16 ; FS_leg = 14 ; %% [t, x]=ode45(@(tspan, x0) odefun(tspan, x0, para), tspan,x0); figure plot(x(:,1),x(:,2),'b','LineWidth',LW_1) hold on grid on plot([e0,e0],[0.6,-0.8],'r--'); plot([-e0,-e0],[0.6,-0.8],'r--'); xlabel('$e$','interpreter','latex') ylabel('$\dot e$','interpreter','latex') ax = gca ; set(ax,'FontSize',FS_ax,'FontName','Times New Roman') function dx=odefun(t,x,para) T=para(1); K=para(2); M0=para(3); e0=para(4); dx = zeros(2,1); %[xa,xb,xc,theta] if abs(x(1))<=para(4) dx(2) =(-x(2)-K*x(1))/T; dx(1) =x(2); elseif x(1)>para(4) dx(2) =(-x(2)-K*M0 )/T; dx(1) =x(2); elseif x(1)<-para(4) dx(2) =(-x(2)+K*M0 )/T; dx(1) =x(2); end end